資料４―２

横浜市役所局と各区役所局間通信テスト

- 通信テストの目的

災害発生時に横浜市役所のアマチュア無線局（以下市役所局）と各区役所のアマチュア無線局（以下各区役所局）間で確実な通信網が確保できることと、市役所・各区役所の無線設備の状態を点検し、無線設備が健全であることを確認することを目的としている。

- 実施内容

  - 日  時　：2025年11月7日（金）  10：00～12：00

  - 周波数　：145.14MHz／438.14MHz／1295.14MHz

  - 実施要領：

    - 市役所局より、430MHz帯を連絡波として使用した。

    - 430MHz帯・144MHz帯・1200MHz帯の順で区役所局を順次呼び出した。

    - 交信はRSリポート交換をするほか、オペレーターのコールサインを通知した。

    - 各区役所局は市役所局との交信のほか、他の区役所局が市役所局と交信時に受信した信号の

RS状況を記録する。

- 参加局及び通信状況

  - 参加局：市役所局　区役所局18局

  - 通信状況：430MHz帯は、参加局すべて交信ができた。

144MHz帯は、区役所局17局と交信できた。

1200MHz帯は、交信できない局が多かった。

・1200MHzは交信できなかった支部が多かった。また、1200MHzは聞こえない局が多いので、

連絡波の430MHzを使用して、順次経過をアナウンスしたが、聞こえない局から現在の状況が

まったく分からないので430MHzで同時にその時点の状況を連絡してほしいとの要望があった。

2人のオペレーターで同時に運用する必要あり。

＊運用周波数帯を適宜選択すれば情報伝達手段として有効であることを確認できた。

- 無線設備の状況

  - 西区は2026/3/16 同軸ケーブルの工事が完了し良好な状態に復帰した。

  - 保土ヶ谷区は、アンテナ交換により1200MHzにて通信が成立した。

- 市役所との意見交換

市役所に通信テストの結果報告をし、意見交換を行なった。

  - 故障の発生した南区のスタンドマイクは危機管理室から予算申請された。（来年度確保されるかは未定）

  - 購入希望を出していたSWR計は市役所で購入し、保管されている。利用希望者は手続きをすれば使用可能となった。

  - 通信に支障があると思われる区役所の同軸ケーブルの劣化調査費を危機管理室で予算申請して欲しいと要望を出している。（来年度確保されるかは未定）

- 通信テストの今後について

- 市役所の無線室見学を兼ねて、通信テストのMC担当を各支部から募集することを計画中。

- 1200MHzについては、交信できない区役所局が多く、全支部との同時通信は難しいため、今後の扱いを検討していく。

- 市役所の無線室については、通信テスト以外での訓練やOAM等で、運用機会を増やしていきたい。

以上